附表二

| 石狮市中心区污水处理厂______年______月设备设施运行评估表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日期： |  |  |  |
| 项目 | 设备 | 检查标准 |  | 已扣分值 |  | 扣分事由 |  |
| 水处理系统（一期氧化沟工艺） | 进水蝶阀 | 是否正常，是否有杂物、积水，不合格扣2分。 |  |  |  |  |  |
|  | 格栅、输渣机 | 能较好分离、输送渣物，不合格每台扣2分。 |  |  |  |  |  |
|  | 旋流搅拌机、气提系统、砂水分离器 | 无法正常提砂，每套扣2分。 |  |  |  |  |  |
|  | 构筑物 | 是否有开裂、渗漏等影响正常使用的情况，不合格每次扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  | 搅拌机、推进器 | 设备不能正常运行，每台扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  | 在线DO、MLSS、ORP、液位计 | 能正确显示，不正常每台扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  | 回流泵、剩余泵、阀门井 | 不能正常使用，每个故障点扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  | 刮泥机 | 不能正常使用，每台扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  | 除臭设备 | 设备不能正常使用，每套扣1分。 |  |  |  |  |  |
| 曝气系统 | 表曝机、罗茨鼓风机 | 不能正常运行或满足生物池的溶解氧要求，酌情扣分。（共8分） |  |  |  |  |  |
|  | 输气管道、阀门 | 不能正常使用，每个故障点扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  | 曝气管 | 不能正常使用酌情扣分（共5分） |  |  |  |  |  |
| 中间提升泵站 | 提升泵 | 设备不能正常使用，每台扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  | 液位计 | 能正确显示，不正常每台扣1分。 |  |  |  |  |  |
| 水处理系统（扩一MSBR工艺） | 进水蝶阀 | 是否正常，是否有杂物、积水，不合格扣2分。 |  |  |  |  |  |
|  | 格栅、输渣机 | 能较好分离、输送渣物，不合格每台扣2分。 |  |  |  |  |  |
|  | 吸砂泵、刮渣桥、砂水分离器 | 无法正常吸砂刮渣每套扣2分。 |  |  |  |  |  |
|  | 构筑物 | 是否有开裂、渗漏等影响正常使用的情况，不合格每次扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  | 搅拌机 | 设备不能正常运行，每台扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  | 回流泵、提升泵、内回流泵、剩余泵 | 设备不能正常运行，每台扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  | 在线DO、MLSS、ORP | 能正确显示，不正常每台扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  | 出水空气堰 | 设备不能正常使用每台扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  | 除臭设备 | 设备不能正常使用每套扣1分。 |  |  |  |  |  |
| 曝气系统 | 变频离心风机、罗茨鼓风机 | 不能正常运行或满足生物池的溶解氧要求，酌情扣分。（共8分） |  |  |  |  |  |
|  | 输气管道、阀门 | 不能正常使用每个故障点扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  | 曝气管 | 不能正常使用酌情扣分（共5分） |  |  |  |  |  |
| 水处理系统（扩二AAO工艺） | 格栅、输渣机 | 能较好分离、输送渣物，不合格每台扣2分。 |  |  |  |  |  |
|  | 吸砂泵、刮渣桥、砂水分离器 | 无法正常吸砂刮渣每套扣2分。 |  |  |  |  |  |
|  | 构筑物 | 是否有开裂、渗漏等影响正常使用的情况，不合格每次扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  | 搅拌机、推进器 | 设备不能正常运行，每台扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  | 在线DO、MLSS、ORP、液位计 | 能正确显示，不正常每台扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  | 回流泵、剩余泵、内回流穿墙泵、阀门井 | 设备不能正常运行，每台扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  | 刮吸泥机 | 不能正常使用每台扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  | 除臭设备 | 设备不能正常使用每套扣1分。 |  |  |  |  |  |
| 曝气系统 | 无油螺杆风机 | 不能正常运行或满足生物池的溶解氧要求，酌情扣分。（共8分） |  |  |  |  |  |
|  | 输气管道、阀门 | 不能正常使用每个故障点扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  | 曝气管 | 不能正常使用酌情扣分（共5分） |  |  |  |  |  |
| 高效沉淀池 | 搅拌机 | 设备不能正常运行，每台扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  | 刮泥机 | 设备不能正常运行，每台扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  | 回流污泥泵、剩余污泥泵 | 设备不能正常运行，每台扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  | PAM投加系统 | 设备不能正常运行，每台扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  | PAC投加系统 | 设备不能正常运行，每台扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
| 滤布滤池 | 转盘滤布 | 设备不能正常运行，每台扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  | 反洗设备 | 设备不能正常运行，每台扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
| 消毒间 | 加氯设备 | 设备不能正常运行，每台扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
| 污泥处理系统 | 污泥浓缩池、储泥池 | 不能正常使用，每台扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  | 污泥泵、药剂泵 | 设备不能正常运行，每台扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  | 脱水机 | 设备不能正常运行，每台扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  | 污泥含水量 | ≤80%，不足扣3分。 |  |  |  |  |  |
|  | 配药系统 | 设备不能正常运行，每台扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  | 管道 | 不能正常使用每个故障点扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
| 中控系统 | 在线监控功能:各系统运行状态、仪表显示 | 每单元不显示或显示不符扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  | 远程控制:远程开关设备 | 不能正常使用扣2分。 |  |  |  |  |  |
|  | 报表曲线 | 是否有空白点，是否报备。2分。 |  |  |  |  |  |
| 检测能力 | 盲样 | 超出质量控制范围扣3分。 |  |  |  |  |  |
| 评估情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.该评估表满分为100分。运行良好》95分、运行正常N80分、基本正常N60分。评分＜60分为运行不正常。 2.存在问题当场发出整改通知，整改时限为1个月，若逾期未整改，下一月份运行评估时将对未整改项目加倍扣分。 3.若评估为不正常，将责成运营单位限期整改（期限不超过半年）并延迟审核污水处理综合成本费申报材料。整改后仍不合格的，提请市政府收回运营单位的特许经营权。 4.若出水超标，按相关规定从该月的污水处理成本费中予以扣除。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检查人员： |  | 厂方代表： |  |  |  |  |

石狮市经济开发区污水处理厂______年______月设备设施运行评估表

日期：

| 项目 | 设备 |  | 检查标准 |  | 已扣 分值 | 扣分事由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水处理系统 (AAO微曝氧化沟工艺) | 进水闸阀 |  | 是否正常，是否有杂物、积水，不合格每套扣2分 |  |  |  |
|  | 格栅、输渣机 |  | 是否能较好分离、输送渣物，不合格每台扣2分 |  |  |  |
|  | 砂水分离器汽提系统 |  | 无法正常提砂，每套扣2分 |  |  |  |
|  | 构筑物 |  | 是否有开裂、渗透等影响正常使用的情况，不合格每处扣0.5分 |  |  |  |
|  | 高速、低速推流器 |  | 设备不能正常运行，每台扣0.5分 |  |  |  |
|  | 在线DO、MLSS |  | 是否能正确显示，不正常每台扣1分 |  |  |  |
|  | 吸刮泥机、出水堰槽、滗水器 |  | 不能正常使用，每台扣1分 |  |  |  |
|  | 回流泵及阀门井 |  | 不能正常使用，每台扣1分 |  |  |  |
|  | 除臭设备 |  | 不能正常使用，每台扣2分 |  |  |  |
|  | 加氯设备 |  | 不能正常使用每套扣1分，没有与出水同步扣2分 |  |  |  |
| 鼓风曝气系统 | 鼓风机 |  | 不能正常运行或满足生物池的溶解氧要求，酌情扣分（共8分） |  |  |  |
|  | 输气管道、排空管及阀门 |  | 不能正常使用每个故障点扣2分 |  |  |  |
|  | 曝气头 |  | 不能正常使用每个故障点扣2分 |  |  |  |
| 中间提升泵房 | 提升泵 |  | 共计3台，一台无法运行扣1分 |  |  |  |
|  | 液位计 |  | 一台无法运行扣2分 |  |  |  |
|  | PAC加药系统 |  | 一个设备故障扣1分 |  |  |  |
|  | 碳源投加系统 |  | 一个设备故障扣1分 |  |  |  |
|  | 在线分析仪、流量计 |  | 无法精准显示扣1分 |  |  |  |
| 污泥处理系统 | 浓缩池 |  | 不能正常使用每套扣2分 |  |  |  |
|  | 脱水机 |  | 不能正常使用每套扣3分 |  |  |  |
|  | 污泥含水率 |  | ≤80％，不足扣3分 |  |  |  |
|  | 配药系统 |  | 不能正常使用每套扣2分 |  |  |  |
|  | 管道 |  | 不能正常使用每套扣2分 |  |  |  |
| 中控系统 | 在线监控功能：各系统运行状态、仪表显示 |  | 每单元不显示或显示不符扣1分 |  |  |  |
|  | 远程控制：远程开关设备 |  | 不能正常使用扣2分 |  |  |  |
|  | 报表曲线 |  | 是否有空白点，是否报备（2分） |  |  |  |
| 评估情况 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.该评估表满分为100分。运行良好》95分、运行正常N80分、基本正常N60分。评分＜60分为运行不正常。 2.存在问题当场发出整改通知，整改时限为1个月，若逾期未整改，下一月份运行评估时将对未整改项目加倍扣分。 3.若评估为不正常，将责成运营单位限期整改（期限不超过半年）并延迟审核污水处理综合成本费申报材料。整改后仍不合格的，提请市政府收回运营单位的特许经营权。 4.若出水超标，按相关规定从该月的污水处理成本费中予以扣除。 |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员： |  | 厂方代表： |  |  |  |  |

石狮市永宁污水处理厂______年______月设备设施运行评估表

日期：

| 项目 |  | 设备 | 检查标准 | 已扣分值 | 扣分事由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中间提升泵站 |  | 进水蝶阀 | 是否正常，是否有杂物、积水，不合格扣2分。 |  |  |
|  |  | 构筑物 | 是否有开裂、渗漏等影响正常使用的情况，不合格每次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 液位计 | 能正确显示，不正常每台扣1分。 |  |  |
|  |  | 提升泵 | 设备不能正常使用，每台扣1分。 |  |  |
| 水处理系统 （水解+AAO） |  | 格栅 | 能较好分离渣物，不合格每台扣2分。 |  |  |
|  |  | 砂水分离器 | 无法正常提砂每套扣2分。 |  |  |
|  |  | 构筑物 | 是否有开裂、渗漏等影响正常使用的情况，不合格每次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 搅拌机、推进器 | 设备不能正常运行，每台扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 在线DO、MLSS、液位计 | 能正确显示，不正常每台扣1分。 |  |  |
|  |  | 回流泵、抽水泵、阀门井 | 设备不能正常运行，每台扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 进水闸阀 | 是否正常,是否有杂物、积水,不合格每套扣2分 |  |  |
| 曝气系统 |  | 罗茨鼓风机 | 不能正常运行或满足生物池的溶解氧要求，酌情扣分。（共8分） |  |  |
|  |  | 输气管道、阀门 | 不能正常使用每个故障点扣1分。 |  |  |
|  |  | 曝气管 | 不能正常使用酌情扣分（共5分） |  |  |
| 高效沉淀池 |  | 刮泥机 | 设备不能正常运行，每台扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 回流污泥泵 | 设备不能正常运行，每台扣0.5分。 |  |  |
|  |  | PAC投加系统 | 设备不能正常运行，每台扣0.5分。 |  |  |
| 消毒间 |  | 次氯酸钠投加系统 | 设备不能正常运行，每台扣0.5分。 |  |  |
| 污泥处理系统 |  | 污泥浓缩池 | 不能正常使用，每台扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 污泥泵、药剂泵 | 设备不能正常运行，每台扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 脱水机 | 设备不能正常运行，每台扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 污泥含水量 | ≤80%，不足扣3分。 |  |  |
|  |  | 配药系统 | 设备不能正常运行，每台扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 管道 | 不能正常使用每个故障点扣0.5分。 |  |  |
| 中控系统 |  | 在线监控功能:各系统运行状态、仪表显示 | 每单元不显示或显示不符扣1分。 |  |  |
|  |  | 远程控制:远程开关设备 | 不能正常使用扣2分。 |  |  |
|  |  | 报表曲线 | 是否有空白点，是否报备。2分。 |  |  |
| 检测能力 |  | 盲样 | 超出质量控制范围扣3分。 |  |  |
| 评估情况 |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.该评估表满分为100分。运行良好》95分、运行正常N80分、基本正常N60分。评分＜60分为运行不正常。 2.存在问题当场发出整改通知，整改时限为1个月，若逾期未整改，下一月份运行评估时将对未整改项目加倍扣分。 3.若评估为不正常，将责成运营单位限期整改（期限不超过半年）并延迟审核污水处理综合成本费申报材料。整改后仍不合格的，提请市政府收回运营单位的特许经营权。 4.若出水超标，按相关规定从该月的污水处理成本费中予以扣除。 |  |  |  |  |  |

| 检查人员： | 厂方代表： |
| --- | --- |