附件1

XX部门（村、社区、学校）

地震预警处置预案模板

（请结合本单位实际情况编写处置预案，此模板仅供参考）

1 总则

1.1编制目的

为使xx部门（村、社区、学校）在接收到地震预警信息时，能够快速、稳妥、有效地应对处置，最大程度地减少地震造成的人员伤亡和经济损失，根据《xx部门地震应急预案》及本xx部门（村、社区、学校）地震预警信息发布实际情况，制定本预案。

1.2 适用范围

本预案适用于xx部门（村、社区、学校）地震预警信息终端接收到地震预警信息后的应急处置工作。

1.3 单位（村、社区、学校）概况（根据实际情况描述）

（以单位为例）本单位办公场所位于xx办公楼x楼至x楼，xx室至xx室，其中xx室距离办公楼安全通道最近，为x米，xx室距离办公楼安全通道最远，为x米。在职工作人员x人，其中x楼x人。办公场所建筑为xx结构，符合抗震设防要求。（建议写明预警终端和扩音设备安装位置，场所主要功能区，如生活区、办公区、空旷地等）

本单位（村、社区、学校）疏散场地位于xxxx（位置描述）。

疏散路线：（建议附图）

2 组织体系

预警信息发布后，本单位成立地震预警应急疏散指挥部，成员如下：

指挥长：xxx（单位主要领导）

副指挥长：xxx（单位分管领导）

成员：各工作小组负责人

指挥部可下设协调组、疏散组、安置组、医疗救助组、保障组等相关工作小组。

3 预警疏散

地震预警信息发布终端主要采用声音、灯光、文字（图像）等方式传递预警信息警报，声音提示由XX部门（村、社区、学校）地震预警信息终端自动发出，提示内容分为以下四种：

蓝色预警（预测烈度3度）：终端发出蓝色警示灯光信号，屏幕文字显示为“有感地震，请勿惊慌”。

黄色预警（预测烈度4—5度）：终端发出黄色警示灯光信号，屏幕文字显示为“强有感地震，请注意”。

橙色预警（预测烈度6—7度）：终端发出橙色警示灯光信号，语音提示和屏幕文字显示内容为“弱破坏地震，请有效防范”。

红色预警（预测烈度8度以上）：终端发出红色警示灯光信号，语音提示和屏幕文字显示内容为“强破坏地震，紧急避险”。

其中橙色预警和红色预警终端提示音在地震波未到达前会一直循环播报；人员避险应根据预警提示和相应烈度及所处位置作出正确有效的防护措施。

3.1预测烈度3度时的行动（蓝色警报）

此时人员微有感，人员不要惊慌，无需采取防护措施。

3.2预测烈度4至5度时的行动（黄色警报）

此时人员有感，建筑物可能会轻微晃动，人员不要惊慌，视情采取防护措施，防止坠落物砸伤。

3.4预测烈度6度以上时的行动（橙色、红色警报）

（1）在时间允许的前提下，人员应迅速按照预定的疏散路线，有序疏散至指定疏散场所避险，避免出现踩踏事故。

（2）在预警时间内不能安全到达指定疏散场所的情况下，人员应保护好头部，就近躲在桌边、床边或卫生间等小开间的安全角落避险，尽可能避开外墙、阳台、楼道等易坍塌区域，待震后迅速按照指定的疏散路线撤离至指定的疏散场所。

（3）已疏散至指定疏散场所的人员应有序、科学避险，避免因惊慌而四处奔跑导致碰撞、踩踏等事故，尽可能避开建（构）筑物外墙、窗户玻璃等易产生高空坠落物的区域。

（4）乘坐电梯时收听到地震预警信息，应立即在就近楼层离开电梯，并根据预警时间就近躲避或疏散。

（5）在人员密集的公共场所收到地震预警信息后，应按指示牌或现场工作人员提示有序撤离现场并注意防范踩踏事故。

（6）在室外收到地震预警信息后，应及时根据预警信息视情采取应对措施，注意躲避玻璃墙、高大建（构）筑物、广告牌、高压线、滚石等易产生高空坠落物。

（7）当社区居民在家中收到地震预警信息后，应及时根据预警信息视情采取应对措施。当发出橙色以上警报时，应先将逃生房门打开，关闭燃气火源，保持冷静逃生或寻找安全区域就近避险，注意不要靠近阳台或外墙。（本条针对村、社区预案使用）

4 疏散后的应对处置

4.1震时阶段

地震波到达后，已疏散至指定疏散场所的人员就地采取蹲姿伏而待定，避免因惊慌而四处奔跑导致碰撞、踩踏等事故。在建（构）筑物内就地躲避的人员应保护好头部，就近躲在桌边、床边或卫生间等小开间的安全角落避险，切勿随意移动，以免被坠落物砸伤。

4.2 震后阶段

（1）在建（构）筑物内就地躲避的人员有序疏散到指定疏散场所。

（2）已疏散至指定疏散场所的人员以科室（班级、村、居民小组等）为单位迅速清点人数，统计人员伤亡情况，并报应急疏散指挥部汇总。

（3）开展自救互救行动，对受伤的人员进行临时性的救护处理和情绪安抚，禁止其立刻返回建（构）筑物内。

（4）被埋压在废墟内的人员，要保持冷静，耐心等待救援，尽可能就地取材加强对周围的支撑，防止重物坠落和进一步坍塌，确保生存空间；在烟尘弥漫或有毒气体泄漏时，要掩住口鼻，防止窒息或中毒；保持体力，设法延缓生命，可敲打身边能发出声音的物体，尽量设法引起外界注意。

（5）立即将受灾情况上报上级主管部门，请求支援，并迅速开展人员搜救行动。

（6）启动本部门（村、社区、学校）地震应急预案，根据本单位地震应急预案启动应急响应，迅速开展各项应急处置工作

5 附则

5.1 解释

本预案由本单位负责解释。

5.2预案生效

本预案自发布之日起开始生效。

附件2

XX部门（村、社区、学校）

地震预警疏散演练方案模板

（请结合本单位实际情况制定演练方案，此模板仅供参考）

一、演练背景

本次演练模拟X月X日X时X分，XX地区发生X级地震，当地地震烈度达X度（建议演练设计烈度6度以上），本单位地震预警终端接收到红（橙）色地震预警信息。

二、演练目的

检验本单位全体工作人员在收到地震预警信息后快速、有序应对处置能力。

三、组织领导

本次演练依照《XX部门地震预警处置预案》，设立地震预警应急疏散演练指挥部，成员如下：

指挥长：xxx（单位主要领导），负责全面指挥本次演练，对演练作出点评或召开总结会，并分配整改任务。

副指挥长：xxx（单位分管领导），负责协助指挥长指挥本次演练，汇总各工作小组上报的各项演练数据，形成演练简报后上报指挥长，并在总结中提出整改意见。

成员：各工作小组负责人，负责各工作小组演练事宜，并在总结中针对本小组演练过程中存在问题提出整改意见。

指挥部可下设协调组、疏散组、医疗救助组、保障组等相关工作小组。

演练前准备：

（一）科学分配，做好本单位参演人员职责分工；

（二）学习逃生避险和地震预警知识，掌握自救互救技能；

（三）熟悉本单位地震预警信息处置预案内容；

（四）演练前向地震部门报备，适当控制演练范围和规模，避免谣传发生，做好应急处置工作。

四、演练内容（加入演练前准备的内容）

（一）预警响应

科目：紧急疏散

科目背景：X月X日X时X分，本单位地震预警终端接收到红（橙）色警报，X秒后破坏性地震波将到达当地。

演练内容：本单位所有工作人员（师生、居民）收到地震预警信息后，在破坏性地震波到达之前快速、有序地进行疏散或就地避险。

注意事项：

1．在时间允许的前提下，位于XX楼层以下（或XX区域）的人员应迅速按照预定的疏散路线，疏散至指定疏散场所避险。

2．在预警时间内不能安全到达指定疏散场所的情况下，位于XX楼以上（或XX区域）的人员应保护好头部，就近躲在桌边、床边或卫生间等小开间的安全角落避险，尽可能避开外墙、阳台、楼道等易坍塌区域。

3．疏散应遵循“快速、高效、有序”的原则，避免出现碰撞、踩踏等事故。

（二）震后处置

科目一：有序疏散（紧急疏散时就地避险人员参加本科目演练）

科目背景：预警终端倒计时结束后，模拟地震波抵达，震动开始，所有人员原地伏而待定，约1分钟后，模拟震动结束，就地避险的人员迅速按照预定的疏散路线撤离至指定的疏散场所。

演练内容：在办公场所内就地避险的人员从预定疏散路线有序地疏散至指定的疏散场所。

科目二：灾情汇总

科目背景：已疏散至指定疏散场所的人员，以科室（班级、村、居民小组）为单位迅速清点人数，统计人员伤亡情况，并报应急疏散指挥部汇总。

演练内容：记录伤员数量（模拟）和演练过程中出现的突发情况，提交指挥部副指挥长，汇总数据后提交指挥长。

科目三：医疗救护

可根据需求开展医疗救护演练。

（三）演练结束

演练结束后，所有参演人员有序撤离现场。

（四）演练总结

1．指挥长根据演练过程中发现的问题，召开现场会，对演练过程进行点评。

2．演练指挥长、副指挥长和各工作小组负责人适时召开总结会，汇总本次演练中存在问题并研究整改方案。

附件3

地震预警发布信息进度考核表（月报）

填报单位（公章）：                                                          时间：2018年7月5日

| 地震预警信息发布终端建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 年度规划任务数 | 截至上月完成建设任务数 | 未完成任务数 | 制定处置预案情况 | 组织演练情况 | 开展宣教工作情况 | 累计完成任务数 | 累计完成百分比 |
| 市卫生和计划生育局 | 11 | 10 | 0 |  |  |  | 10 | 91% |
| 市教育局 | 104 | 86 | 18 | 2 | 2 |  | 76 | 73% |
| 湖滨街道 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 |  | 9 | 90% |
| 风里街道 | 11 | 10 | 1 |  |  |  | 10 | 91% |
| 宝盖镇 | 21 | 20 | 1 |  |  |  | 20 | 95% |
| 灵秀镇 | 14 | 13 | 1 |  |  |  | 13 | 93% |
| 蚶江镇 | 20 | 19 | 1 |  |  |  | 19 | 95% |
| 祥芝镇 | 11 | 10 | 1 |  |  |  | 10 | 91% |
| 鸿山镇 | 12 | 11 | 1 |  |  |  | 11 | 92% |
| 锦尚镇 | 12 | 11 | 1 |  |  |  | 11 | 92% |
| 永宁镇 | 25 | 13 | 12 |  |  |  | 13 | 52% |
| 其他 | 4 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 25% |
| 合计 | 255 | 213 | 41 | 4 | 4 |  | 213 | 84% |
| 备注：（需文字报告的重要进度，如方案制定情况、经费落实情况、制定预案、开展演练情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：制定处置预案、组织演练、宣教工作三栏为本月完成的任务数对应开展相关工作的任务数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |