附件1

石狮市“4.21”一般道路运输事故调查报告

石狮市“4.21”一般道路运输事故调查组

（2022年7月）

2022年4月21日13时许，在石狮市港口大道与沿海大通道交叉路口往金港大厦方向30米路段，欧阳斌驾驶闽DB0931重型半挂牵引车与潘友珍驾驶的无号牌二轮电动自行车发生碰刮，潘友珍经送医抢救无效死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，石狮市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市交通和港口发展局、总工会、交警大队组成的“4.21”一般道路运输事故调查组，同时邀请市纪委监委、检察院派员参与调查。调查组通过现场勘察、询问相关人员、查阅有关资料等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，提出了对相关责任单位、责任人员的处理意见和事故防范及整改措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故有关情况

（一）事故车辆驾驶人基本情况

1.闽DB0931号重型半挂牵引车驾驶人基本情况：欧阳斌，男，汉族，1966年01月30日出生，户籍住址：江西省九江市彭泽县天红镇天红村东阳组，公民身份号码：xxxxxxxxxxxxx，机动车驾驶证准驾车型：A2，档案编号：360400069081，初次领证日期：1994年03月24日，有效期止：2025年03月24日，持有经营性道路货物运输驾驶员从业资格证书，从业资格证件号：xxxxxxxxxxxxx，从业资格类别：J-货运，发证机关：莆田市交通运输局，有效期至2026年01月30日。

经查询公安交通管理综合应用平台证实：本事故发生前，欧阳斌本年度交通违法累积记分0分；近三年来，欧阳斌无交通违法记录，各记分年度中未有交通违法达到满分记录；无严重交通违法行为记录；除本事故外未发生其他交通事故。

事故发生后，市交警大队于2022年4月21日19时51分，依法将欧阳斌带至石狮市医院，提取了欧阳斌血样，并依法聘请泉州市成功医院司法鉴定所对欧阳斌血样乙醇含量进行检验鉴定，其检测结果为：欧阳斌送检血样未检出乙醇。

2.无号牌二轮电动自行车（车架号304424）驾驶人基本情况：潘友珍，女，汉族，1969年10月08日出生，户籍住址：江西省九江市彭泽县马当镇四联村五组，公民身份号码：xxxxxxxxxxxxx，在事故中受伤经抢救无效死亡。

市交警大队于2022年4月23日委托石狮市公安局法医提取了死者潘友珍的血样，依法聘请福建侨乡司法鉴定所对潘友珍血样乙醇含量进行检验鉴定，其检测结果为：潘友珍送检血样未检出乙醇。

（二）事故车辆基本情况

1、闽DB0931号重型半挂牵引车的基本情况：登记所有人：厦门石港物流有限公司，登记住所：福建省厦门市湖里区禾山街道枋湖东路705号之一737室，法定代表人：王辉熊，发动机号码：1613Ｆ104200，车辆识别代码：ＬＺ5Ｗ4ＣＢ14ＤＢ012573，品牌型号：华菱之星牌，车辆型号：重型半挂牵引车，装备质量：6955kg，准牵引质量：34650kg，该车初次登记日期：2013月06月28日，检验有效日期：2022年6月30日，使用性质：货运，机动车状态：正常。该车的机动车交通事故第三者责任强制险投保于中华联合财产保险股份有限公司厦门分公司，保险单号：0121850800040332000021；定期保险（国内运输）投保于亚太财产保险有限公司海口中心支公司，保险单号：06020201140106052021000600，事故发生在保险期限内，车辆装有卫星定位装置。

2、闽DE855挂号重型集装箱半挂车的基本情况：登记所有人：厦门石港物流有限公司，登记住所：福建省厦门市湖里区禾山街道枋湖东路705号之一737室，法定代表人：王辉熊，装备质量：3500kg，核定载重量：24000kg，该车初次登记日期：2010月08月18日，检验有效日期：2022年8月31日，车辆品牌：大力士牌，使用性质：货运，机动车状态：正常，系本事故闽DB0931号重型半挂牵引车后面连接的挂车。

为查明事故车辆闽DB0931号重型半挂牵引车事发时的车辆碰撞痕迹状况，市交警大队委托福建信诚司法鉴定所进行碰撞痕迹鉴定。2022年5月23日，福建信诚司法鉴定所向市交警大队出具了司法鉴定意见书（闽信司鉴〔2022〕痕检字第04004号），鉴定意见为：闽DB0931号重型半挂牵引车行驶过程中，其右前侧先与无牌照二轮电动自行车左前侧发生接触碰刮，碰刮后无牌照二轮电动自行车往左侧倒地，其车架右侧中后部再次被闽DE855挂号重型集装箱半挂车右侧动轮碾压。

3、无号牌二轮电动自行车的基本情况：车辆品牌：新大洲派乐牌，车架号：152921960304424，电动机号码因电动机壳体碰撞破裂致信息缺失，车辆所有人：潘友珍。根据福建信诚司法鉴定所所司法鉴定意见书（闽信司鉴〔2022〕属检字第04078号）意见：无号牌二轮电动自行车的相关技术参数符合《电动自行车安全技术规范》内关于电动自行车的规定要求。

（三）事故发生地点及交通环境基本情况

事故地点位于石狮市港口大道与沿海大通道交叉路口往金港大厦方向30米路段，机非混行道路，道路呈南北走向（南往石湖码头方向，北往文虎路方向），双向六车道，路面宽度为11.5米，路面施划可跨越同向车行道分界线，道路中央设置隔离波形护栏，事故现场处于灯控路口渠化岛车辆并道路段，道路右侧有封闭式占道施工，宽为4.5米，施工点位四周设置水泥隔离墩进行封闭并设有防撞桶、夜间爆闪灯，车辆通行需改向中间车道行驶，事故现场来车方向后方50米处设置有限速为30km/h的施工警示牌。事故现场为干燥水泥路面，事故发生时为白天，视线良好。

二、事故发生经过及现场处置情况

2022年4月21日12时许，欧阳斌在厦门石港物流有限公司车队调度室领取货物运送调度单后，驾驶闽DB0931号重型半挂牵引车前往石湖码头装运集装箱货柜，装完货柜后，欧阳斌于13时许出发沿港口大道由北往南行驶前往南安市梅山镇。途径事故路段时，在向右调整车身避让左侧车辆时，未发现潘友珍驾驶无号牌二轮电动自行车行驶在其同向右侧右前轮盲区处，致重型半挂牵引车右侧右前轮刮碰到电动自行车左前侧，潘友珍倒地后，电动自行车右侧中后部再次被闽DE855挂号集装箱半挂车右侧动轮碾压，造成潘友珍受伤抢救无效死亡及车辆受损的交通事故。

接警后，市交警大队蚶江中队民警赶赴现场进行勘查处置。到达现场后，民警发现肇事驾驶人已驾驶肇事车辆离开现场，立即开展现场安全防护、现场勘查等初步调查工作。市医院“120”救护人员也第一时间抵达现场对伤员进行抢救，并将伤员潘友珍送往市医院接受进一步抢救。潘友珍送医后，经抢救无效死亡。

事故发生后，市交警大队立即着手肇事车辆追踪侦查工作，借助监控平台明确离开现场的肇事车辆特征，进行视频轨迹延伸跟踪，通过调取沿途监控视频全程锁定肇事车辆的车牌号码、行程轨迹及驾驶员容貌特征。通过综合应用平台查询车辆信息，核查事故发生时车辆驾驶人欧阳斌的联系方式。交警大队民警立即电话通知欧阳斌原地停留等候，并于事故发生当天下午赶赴南安将其带回接受调查。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡，潘友珍，女，汉族，1969年10月08日出生，户籍住址：江西省彭泽县马当镇四联村五组，公民身份号码：xxxxxxxxxxxxx。

（二）直接经济损失情况

事故造成的直接经济损失约87万元，包括丧葬、抚恤、补助及救济费用等。

四、事故发生的原因、责任认定和事故性质

（一）直接原因

1.欧阳斌驾驶闽DB0931号重型半挂牵引车在行驶过程中，为躲避左侧车辆，对道路周边交通状况观察不周，安全意识不强，未按操作规范安全驾驶，其违法行为是造成本事故的原因之一。

2.潘友珍驾驶无号牌二轮电动自行车由牵引车同向右后侧往前超车行驶时，安全意识不强，未与前方相邻欧阳斌驾驶的闽DB0931号重型半挂牵引车保持横向的安全距离，其违法行为是造成本事故的另一原因。

（二）间接原因

厦门石港物流有限公司所属的闽DB0931号重型半挂牵引车驾驶员在驾驶车辆行驶过程中，对道路周边交通状况观察不周的情况下，未按操作规范往右调整车身，导致与其同向车道右侧右前轮盲区处的二轮电动自行车发生碰刮。在车辆后方传来异响的情况下，驾驶员仍然向前继续行驶约两百米才下车进行检查，且未走到碰刮地点进行实地查看，只远远观望，并自认为是碰刮到道路上的水泥墩。

（三）责任认定

根据市交警大队出具的《道路交通事故认定书》（第350581120220000107号）认定责任为：欧阳斌、潘友珍的行为导致事故的发生，且双方的行为在事故中的作用及过错的严重程度基本相当，欧阳斌应负本事故的同等责任，潘友珍应负本事故的同等责任。

（四）事故性质

经调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对事故相关单位的责任认定及处理建议

厦门石港物流有限公司，虽然制定了安全生产规章制度和操作规程，开展了隐患排查治理和应急救援演练，落实安全生产措施比较到位，但此次事故的发生，仍然充分暴露了该公司存在对驾驶员安全教育不到位、教育内容针对性不强，个别驾驶员安全意识淡薄，驾驶过程中麻痹大意，主动发现盲区风险能力不足的问题；未针对性地开展驾驶盲区安全风险教育，未通过应急救援演练发现问题并进行有效整改，企业安全生产主体责任仍需进一步强化。建议由石狮市应急管理局依法对其予以行政处罚。

（二）对市有关单位的责任认定及处理建议

１.市交警大队蚶江中队在开展日常巡查时未能及时发现事故地点的临时占道施工项目中存在的施工路段围挡仅采用塑料管连接水泥隔离墩进行简单封闭，且在来车方向的施工作业控制区前端仅摆放两个隔离水泥墩进行封闭，未设置诱导指示牌，仅有的防护设施防撞桶内未注水，隔离设施简单，防护设施设置不足，完全没有承受冲击力的能力等问题，充分反映出市交警大队蚶江中队对落实现场安全防护检查不够深入。建议蚶江中队相关责任民警向市交警大队作书面检讨。

２.蚶江镇政府对辖区内重型货运企业道路安全宣传教育针对性不强，督促企业落实安全生产主体责任不够到位，建议蚶江镇道安办相关责任人向蚶江镇党委、政府作书面检讨。

3.蚶江镇政府驻石渔村网格员，督促企业落实安全生产主体责任不到位，对管辖区内的货运企业开展交通安全宣传教育不深入，宣传教育的方法不多、针对性不强。建议由蚶江镇党委、政府按照有关规定进行处理。

- 对事故相关责任人责任认定及处理建议

１、潘友珍，交通法规意识淡薄，安全意识不强，驾驶无牌证二轮电动车自行车，未主动与货运车辆保持横向安全距离，自我安全防范意识差。对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，免予追究责任。

２、欧阳斌，交通安全意识不强，对道路周边交通状况观察不周的情况下，未按操作规范调整车身，导致与盲区的电动自行车发生刮碰，且在车辆后方传来异响，感觉有碰撞障碍物的异常情况下，仅下车远远观察，未到碰撞现场实地查看，安全驾驶意识和责任感有待进一步加强。对事故的发生负有直接责任，建议由厦门石港物流有限公司按照公司有关规定予以处理。

３、颜永雄，作为厦门石港物流有限公司的主要负责人和实际控制人，能较好地履行生产经营单位主要负责人的安全生产工作职责，但统筹协调公司的安全生产工作仍然存在薄弱环节，如对驾驶员安全教育不够到位、个别驾驶员安全意识淡薄、驾驶过程中麻痹大意、主动发现盲区风险能力不足等问题。对事故的发生负有一定的责任，建议由厦门石港物流有限公司按照公司有关规定予以处理。

４、吴东晓，作为厦门石港物流有限公司的安全主管，落实企业安全生产各项管理制度不够到位，对驾驶员应对道路风险和盲区隐患的教育培训不够到位。对事故的发生负有一定的责任，建议由厦门石港物流有限公司按照公司有关规定予以处理。

５、杜维芳，作为厦门石港物流有限公司的车队长，对新上岗的驾驶员培训和教育不够到位，特别是对驾驶员应对货车盲区风险教育不够到位，对事故的发生负有一定的责任。建议由厦门石港物流有限公司按照公司有关规定予以处理。

六、事故防范和整改措施

（一）落实企业安全生产主体责任。厦门石港物流有限公司要深刻吸取事故教训、牢固树立红线意识，进一步严格落实企业主体责任。要严格落实企业安全管理制度，加强对所属车辆的管理和从业人员安全教育培训，增强全体从业人员的安全意识，确保不再发生类似事故。

（二）强化交通安全管理。市交警大队要进一步压实道路交通安全管理责任，严格落实临时占道施工道路安全生产的常态化监管，重点检查施工审批手续是否完备、交通组织是否合理、警示设施是否完善、安全员是否实际到场、封闭或隔离设施是否到位等，要建立问题清单，实行销号管理，确保动态清零，有效防范和减少事故发生。市交通与港口发展局要联合市交警大队对我市的重型运输企业开展交通安全警示教育活动。建议厦门市根据相关要求，加强对厦门石港物流有限公司的监督管理。

（三）广泛开展宣传教育。市交警大队、蚶江镇政府要提高交通安全宣传的针对性，要通过手机短信、微信、微博、抖音或新闻媒体等平台，广泛宣传紧急避险常识、防范货车盲区和安全出行提示内容，切实增强广大群众遵守交通法规的自觉性。